ĐỒ ÁN MÔN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ LÔ TRÁI CÂY

TỪ VƯỜN ĐẾN ĐẠI LÝ

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI PHẦN CỨNG & PHẦN MỀM

Tài liệu nội bộ nhóm — Mốc tuần này: ESP32 gửi được dữ liệu lên Firebase

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

# MỤC LỤC

# 1. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI

Tài liệu này hướng dẫn từng bước để nhóm dựng được trạm IoT và môi trường phát triển ứng dụng. Mục tiêu bắt buộc của tuần này là ESP32 đọc được nhiệt độ, độ ẩm từ cảm biến DHT22 và đẩy dữ liệu lên Firebase Realtime Database.

## 1.1. Mốc bàn giao

| Mốc | Nội dung | Thời hạn |
| --- | --- | --- |
| M1 | Mua đủ linh kiện, cài Arduino IDE | Ngày 1–2 |
| M2 | ESP32 đọc DHT22, in ra Serial Monitor | Ngày 2–3 |
| M3 | ESP32 kết nối Wi-Fi và đồng bộ giờ NTP | Ngày 3–4 |
| M4 | Đẩy dữ liệu lên Firebase — YÊU CẦU CỦA THẦY | Ngày 4–5 |
| M5 | LED RGB và còi hoạt động theo lệnh | Tuần sau |
| M6 | Ứng dụng đọc được dữ liệu từ Firebase | Tuần sau |

## 1.2. Vai trò của trạm IoT trong hệ thống

Trạm IoT đặt tại kho của đại lý. Nó không chỉ đo nhiệt độ mà còn trực tiếp tính lại hạn sử dụng của các lô hàng đang lưu kho, theo công thức Arrhenius:

k = 2 ^ ( ( T - 25 ) / 10 )

consumedRatio += ( dt / 24 ) * k / initialShelfDays

Nghĩa là kho càng nóng thì vòng đời lô hàng càng tiêu hao nhanh. Khi consumedRatio đạt 1,0 thì lô hết hạn. Đây là lý do hệ thống bắt buộc phải có cảm biến thật, không thể thay bằng nhập tay.

# 2. DANH SÁCH LINH KIỆN

Giá tham khảo tại các cửa hàng linh kiện ở TP.HCM (Nhật Tảo, Hshop, Điện tử Tương Lai) hoặc Shopee. Nên mua dư 1 bộ dự phòng cho các linh kiện rẻ.

## 2.1. Bắt buộc

| STT | Linh kiện | Số lượng | Giá tham khảo | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32 DevKit V1 (30 chân) | 1–2 | 90.000 – 130.000đ | Loại 30 chân, có sẵn cổng micro-USB |
| 2 | Cảm biến DHT22 (AM2302) dạng module 3 chân | 1–2 | 45.000 – 70.000đ | Module có sẵn trở kéo, dễ đấu hơn loại 4 chân rời |
| 3 | Module LED RGB KY-016 | 1 | 12.000 – 20.000đ | Có sẵn 3 trở 220Ω |
| 4 | Module còi buzzer KY-012 (active) | 1 | 10.000 – 18.000đ | Loại chủ động, cấp điện là kêu |
| 5 | Breadboard 830 lỗ | 1 | 25.000 – 40.000đ |  |
| 6 | Dây cắm đực–cái và đực–đực | 40 sợi | 20.000 – 30.000đ |  |
| 7 | Cáp micro-USB truyền dữ liệu | 1 | 20.000 – 35.000đ | Phải là cáp có dây dữ liệu, không phải cáp chỉ sạc |

Tổng chi phí ước tính: 220.000 – 340.000đ

## 2.2. Nên có

| Linh kiện | Lý do |
| --- | --- |
| Củ sạc 5V/1A | Chạy độc lập không cần cắm máy tính khi demo |
| Hộp nhựa nhỏ | Đóng gói gọn gàng, trông chuyên nghiệp khi bảo vệ |
| Nhiệt kế phòng | Đối chiếu với số DHT22 đọc được để kiểm tra sai số |

LƯU Ý  Cáp micro-USB là nguyên nhân số một khiến ESP32 không nhận. Rất nhiều cáp bán kèm sạc dự phòng chỉ có dây nguồn, không có dây dữ liệu. Nếu cắm vào mà máy tính không hiện cổng COM, hãy thử cáp khác trước khi nghi ngờ board hỏng.

# 3. SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI

## 3.1. Bảng chân kết nối

| Thiết bị | Chân thiết bị | Chân ESP32 | Màu dây gợi ý |
| --- | --- | --- | --- |
| DHT22 | VCC (+) | 3V3 | Đỏ |
| DHT22 | DATA (OUT) | GPIO 4 | Vàng |
| DHT22 | GND (–) | GND | Đen |
| LED RGB | R | GPIO 25 | Xanh lá |
| LED RGB | G | GPIO 26 | Cam |
| LED RGB | B | GPIO 27 | Đỏ |
| LED RGB | GND | GND | Đen |
| Buzzer | I/O (S) | GPIO 14 | Cam |
| Buzzer | GND | GND | Đen |

## 3.2. Nguyên tắc an toàn

- Luôn rút cáp USB trước khi cắm hoặc thay đổi dây. Cắm nóng rất dễ chập.

- DHT22 cấp nguồn 3V3, không cấp 5V. Cấp 5V thì cảm biến vẫn chạy nhưng số đọc sai lệch.

- Tất cả chân GND phải nối chung về một hàng trên breadboard.

- Tránh dùng GPIO 6 đến 11 vì các chân này nối trực tiếp với bộ nhớ flash.

- Tránh GPIO 0, 2, 12, 15 vì chúng quyết định chế độ khởi động của board.

- GPIO 34 đến 39 chỉ đọc được tín hiệu vào, không xuất tín hiệu ra được.

# 4. CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH PHẦN CỨNG

## 4.1. Cài Arduino IDE và gói ESP32

- Tải Arduino IDE 2.x tại arduino.cc/en/software và cài đặt bình thường.

- Mở File > Preferences. Dán đường dẫn sau vào ô Additional Boards Manager URLs: https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json

- Mở Tools > Board > Boards Manager, gõ tìm esp32, cài gói esp32 by Espressif Systems.

- Chọn Tools > Board > ESP32 Arduino > ESP32 Dev Module.

- Cắm ESP32 vào máy, chọn đúng cổng ở Tools > Port. Windows thường hiện COM3 hoặc COM4.

NẾU KHÔNG THẤY CỔNG COM  Máy tính thiếu driver USB-to-UART. Kiểm tra con chip vuông nhỏ cạnh cổng USB trên board: nếu ghi CP2102 thì tải driver CP210x của Silicon Labs, nếu ghi CH340 thì tải driver CH341SER. Cài xong khởi động lại máy.

## 4.2. Cài thư viện

Mở Sketch > Include Library > Manage Libraries, tìm và cài hai thư viện sau:

- DHT sensor library — tác giả Adafruit

- Adafruit Unified Sensor — cài kèm, bắt buộc để DHT chạy được

Các thư viện WiFi, HTTPClient, WiFiClientSecure đã có sẵn trong gói ESP32, không cần cài thêm.

# 5. BƯỚC 1 — KIỂM TRA CẢM BIẾN DHT22

Mục tiêu: xác nhận phần cứng đấu đúng trước khi đụng đến mạng. Nếu bước này chưa chạy thì đừng làm tiếp các bước sau.

#include <DHT.h>

#define DHT_PIN  4

#define DHT_TYPE DHT22

DHT dht(DHT_PIN, DHT_TYPE);

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(1000);

dht.begin();

Serial.println("Bat dau doc DHT22...");

}

void loop() {

float t = dht.readTemperature();   // do C

float h = dht.readHumidity();      // %

if (isnan(t) || isnan(h)) {

Serial.println("LOI: khong doc duoc cam bien. Kiem tra day va nguon 3V3.");

} else {

Serial.printf("Nhiet do: %.1f C  |  Do am: %.1f %%\n", t, h);

}

delay(2000);   // DHT22 chi doc duoc 1 lan / 2 giay

}

Nạp code, mở Tools > Serial Monitor, chỉnh tốc độ 115200. Sau vài giây phải thấy dòng nhiệt độ và độ ẩm.

NẾU BÁO LỖI KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC  Theo thứ tự: kiểm tra dây DATA có đúng vào GPIO 4 không, kiểm tra VCC có vào 3V3 không, thử đổi sang cảm biến dự phòng. DHT22 rất nhạy với tiếp xúc kém, hãy ấn chặt dây vào breadboard.

# 6. BƯỚC 2 — TẠO PROJECT FIREBASE

- Truy cập console.firebase.google.com, đăng nhập bằng tài khoản Google của nhóm.

- Bấm Add project, đặt tên fruittrace, tắt Google Analytics cho gọn, bấm Create.

- Vào Build > Realtime Database, bấm Create Database.

- Chọn vị trí Singapore (asia-southeast1) để độ trễ thấp nhất khi ở Việt Nam.

- Chọn Start in test mode để tạm thời cho phép đọc ghi tự do trong 30 ngày.

- Ghi lại đường dẫn database hiện ở đầu trang, dạng https://fruittrace-xxxx-default-rtdb.asia-southeast1.firebasedatabase.app

## 6.1. Lấy khoá truy cập cho ESP32

ESP32 không đăng nhập được như ứng dụng, nên giai đoạn phát triển ta dùng Database Secret:

- Bấm biểu tượng bánh răng cạnh Project Overview, chọn Project settings.

- Mở tab Service accounts, chọn mục Database secrets ở cột trái.

- Bấm Show để hiện chuỗi bí mật, sao chép lại.

BẢO MẬT  Database Secret cho quyền toàn bộ database. Tuyệt đối không đẩy chuỗi này lên GitHub công khai, không để trong ảnh chụp màn hình nộp bài. Trước khi bảo vệ, hãy thay bằng Security Rules giới hạn thiết bị chỉ được ghi vào nhánh stations.

## 6.2. Rules dùng khi hoàn thiện

{

"rules": {

"stations": {

"$sid": {

".read": "auth != null",

".write": "auth != null"

}

},

"lots": {

".indexOn": ["currentHolderId"],

".read": "auth != null",

".write": "auth != null"

}

}

}

# 7. BƯỚC 3 — ĐẨY DỮ LIỆU LÊN FIREBASE

Đây là mốc thầy yêu cầu hoàn thành trong tuần này. Code dưới đây đọc DHT22 mỗi 30 giây, lấy trung bình rồi gửi lên Firebase mỗi 5 phút (khi demo có thể giảm xuống 30 giây để thấy ngay).

Sửa 4 dòng đầu theo thông tin của nhóm rồi nạp.

#include <WiFi.h>

#include <WiFiClientSecure.h>

#include <HTTPClient.h>

#include <DHT.h>

#include <time.h>

// ====== SUA 4 DONG NAY ======

const char* WIFI_SSID = "Ten_WiFi_cua_ban";

const char* WIFI_PASS = "Mat_khau_WiFi";

const char* DB_URL    = "https://fruittrace-xxxx-default-rtdb.asia-southeast1.firebasedatabase.app";

const char* DB_SECRET = "chuoi_database_secret";

// ============================

#define STATION_ID  "station_01"

#define DHT_PIN     4

DHT dht(DHT_PIN, DHT22);

const unsigned long DOC_MS  = 30UL * 1000;        // doc cam bien

const unsigned long GUI_MS  = 5UL * 60 * 1000;    // gui len cloud

unsigned long tDoc = 0, tGui = 0;

float sumT = 0, sumH = 0;

int   nMau = 0;

void ketNoiWifi() {

WiFi.mode(WIFI_STA);

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);

Serial.print("Dang ket noi WiFi");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(400); Serial.print("."); }

Serial.printf("\nDa ket noi. IP: %s\n", WiFi.localIP().toString().c_str());

}

void dongBoGio() {

configTime(7 * 3600, 0, "pool.ntp.org", "time.google.com");   // GMT+7

Serial.print("Dang dong bo gio");

time_t now = time(nullptr);

while (now < 100000) { delay(400); Serial.print("."); now = time(nullptr); }

Serial.printf("\nGio hien tai: %s", ctime(&now));

}

bool guiLenFirebase(float t, float h) {

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { ketNoiWifi(); }

WiFiClientSecure client;

client.setInsecure();          // bo qua kiem tra chung chi (chi dung khi hoc tap)

String url = String(DB_URL) + "/stations/" + STATION_ID + ".json?auth=" + DB_SECRET;

String json = "{\"temp\":" + String(t, 1) +

",\"humid\":" + String(h, 1) +

",\"updatedAt\":" + String((long)time(nullptr)) +

",\"rssi\":" + String(WiFi.RSSI()) + "}";

HTTPClient http;

http.begin(client, url);

http.addHeader("Content-Type", "application/json");

int code = http.PATCH(json);              // PATCH: chi cap nhat truong duoc gui

String res = http.getString();

http.end();

Serial.printf("Gui: %s -> HTTP %d\n", json.c_str(), code);

if (code != 200) Serial.println("Phan hoi: " + res);

return code == 200;

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(500);

dht.begin();

ketNoiWifi();

dongBoGio();

}

void loop() {

unsigned long now = millis();

if (now - tDoc >= DOC_MS) {

tDoc = now;

float t = dht.readTemperature();

float h = dht.readHumidity();

if (!isnan(t) && !isnan(h)) {

sumT += t; sumH += h; nMau++;

Serial.printf("Mau %d: %.1f C, %.1f %%\n", nMau, t, h);

} else {

Serial.println("Bo qua mau loi");

}

}

if (now - tGui >= GUI_MS && nMau > 0) {

tGui = now;

guiLenFirebase(sumT / nMau, sumH / nMau);   // gui gia tri trung binh

sumT = 0; sumH = 0; nMau = 0;

}

}

## 7.1. Cách kiểm tra đã thành công

- Serial Monitor in ra dòng HTTP 200.

- Mở Firebase Console > Realtime Database, thấy nhánh stations/station_01 với temp, humid, updatedAt.

- Giá trị thay đổi theo thời gian, thử hà hơi vào cảm biến sẽ thấy độ ẩm tăng vọt.

MẸO DEMO  Khi trình diễn cho thầy, giảm GUI_MS xuống 30 giây và mở Firebase Console song song. Hà hơi vào DHT22, sau 30 giây thấy số trên Console nhảy — đó là bằng chứng trực quan nhất rằng phần cứng gửi được dữ liệu.

## 7.2. Lỗi thường gặp

| Hiện tượng | Nguyên nhân và cách xử lý |
| --- | --- |
| Kết nối WiFi mãi không xong | ESP32 chỉ hỗ trợ WiFi 2.4GHz. Nếu router phát cả 2.4 và 5GHz cùng tên, hãy tách tên riêng hoặc phát hotspot từ điện thoại ở chế độ 2.4GHz. |
| HTTP trả về 401 | Sai DB_SECRET hoặc secret đã bị thu hồi. Lấy lại từ Project settings. |
| HTTP trả về 404 | Sai DB_URL. Phải có đủ https:// ở đầu và không có dấu / ở cuối. |
| HTTP trả về -1 | Không kết nối được máy chủ. Thường do quên client.setInsecure() hoặc mạng chặn. |
| ESP32 khởi động lại liên tục | Tràn bộ nhớ do TLS. Giảm tần suất gửi, hoặc khai báo WiFiClientSecure bên trong hàm như code trên thay vì để toàn cục. |
| Đọc được vài lần rồi dừng | Nguồn yếu. Đổi cáp USB hoặc dùng củ sạc 5V/1A. |

# 8. BƯỚC 4 — LED RGB VÀ CÒI (TUẦN SAU)

Phần này không bắt buộc trong tuần này, nhưng nên thử trước để biết linh kiện có hoạt động không.

#define LED_R 25

#define LED_G 26

#define LED_B 27

#define BUZZER 14

void datTrangThai(const char* mau) {

digitalWrite(LED_R, LOW);

digitalWrite(LED_G, LOW);

digitalWrite(LED_B, LOW);

digitalWrite(BUZZER, LOW);

if (strcmp(mau, "green") == 0) {

digitalWrite(LED_G, HIGH);

} else if (strcmp(mau, "yellow") == 0) {

digitalWrite(LED_R, HIGH);

digitalWrite(LED_G, HIGH);        // do + xanh la = vang

} else if (strcmp(mau, "red") == 0) {

digitalWrite(LED_R, HIGH);

for (int i = 0; i < 3; i++) {     // keu 3 tieng ngan

digitalWrite(BUZZER, HIGH); delay(150);

digitalWrite(BUZZER, LOW);  delay(150);

}

}

}

void setup() {

pinMode(LED_R, OUTPUT); pinMode(LED_G, OUTPUT);

pinMode(LED_B, OUTPUT); pinMode(BUZZER, OUTPUT);

}

void loop() {                        // test lan luot 3 mau

datTrangThai("green");  delay(2000);

datTrangThai("yellow"); delay(2000);

datTrangThai("red");    delay(2000);

}

NẾU LED SAI MÀU  Module KY-016 có loại cực âm chung và loại cực dương chung. Nếu bật HIGH mà LED tắt, đảo lại logic: dùng LOW để bật. Hoặc đổi chân GND của module sang 3V3.

# 9. MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

## 9.1. Android Studio hay VS Code?

Câu trả lời ngắn: dùng VS Code để viết code, không cần cài Android Studio.

Lý do: ứng dụng viết bằng React Native, tức là JavaScript, không phải Java hay Kotlin. Android Studio là môi trường cho lập trình Android gốc, nặng khoảng 8GB và không mang lại lợi ích gì cho React Native ngoài trình giả lập.

| Tiêu chí | VS Code | Android Studio |
| --- | --- | --- |
| Phù hợp React Native | Có, là lựa chọn phổ biến nhất | Không cần thiết |
| Dung lượng cài đặt | Khoảng 400MB | Khoảng 8GB kèm SDK |
| Yêu cầu RAM | Nhẹ, máy 8GB chạy tốt | Cần 16GB để chạy giả lập mượt |
| Chạy thử ứng dụng | Dùng điện thoại thật qua EAS build | Dùng máy ảo |
| Kết luận | Chọn cái này | Chỉ cài nếu bắt buộc dùng máy ảo |

KHUYẾN NGHỊ  Dùng VS Code và chạy thử trên điện thoại Android thật. Cách này nhẹ hơn, nhanh hơn, và quan trọng nhất là camera với quét QR chỉ hoạt động đúng trên máy thật. Máy ảo không có camera thật nên không test được hai chức năng cốt lõi của đồ án.

## 9.2. Cài đặt môi trường

- Cài Node.js bản LTS tại nodejs.org.

- Cài VS Code tại code.visualstudio.com.

- Cài các extension: ES7+ React snippets, Prettier, ESLint.

- Mở terminal, chạy: npm install -g eas-cli

- Tạo tài khoản miễn phí tại expo.dev, sau đó đăng nhập bằng lệnh: eas login

## 9.3. Tạo project và development build

Ứng dụng dùng camera, quét QR và TensorFlow Lite. Cả ba đều là native module nên không chạy được trên Expo Go. Bắt buộc phải tạo development build ngay từ đầu.

npx create-expo-app fruittrace

cd fruittrace

npx expo install expo-camera expo-barcode-scanner

npx expo install @react-native-firebase/app @react-native-firebase/database

npm install react-native-fast-tflite

npm install expo-dev-client

eas build:configure

eas build --profile development --platform android

Lệnh cuối chạy trên máy chủ của Expo khoảng 10 đến 20 phút, xong sẽ cho một liên kết tải file APK. Cài APK đó lên điện thoại Android, sau đó chỉ cần chạy npx expo start --dev-client là code thay đổi sẽ tự cập nhật lên máy mà không phải build lại.

QUAN TRỌNG  Chỉ phải build lại APK khi thêm thư viện native mới. Sửa giao diện hay logic JavaScript thì không cần build lại. Nhiều nhóm mất thời gian vì tưởng phải build mỗi lần sửa code.

# 10. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

| Mảng | Nội dung công việc | Sản phẩm bàn giao |
| --- | --- | --- |
| Phần cứng IoT | Mua linh kiện, đấu nối, lập trình ESP32, đẩy dữ liệu lên Firebase, điều khiển LED và còi | Trạm IoT chạy được, video quay màn hình Firebase nhận dữ liệu |
| Luồng chủ vườn | Màn đăng nhập chọn vai trò, chụp ảnh nhận diện, nhập thông tin lô, sinh mã QR | 4 màn hình chạy được trên điện thoại thật |
| Luồng đại lý | Quét QR, chi tiết lô có đếm ngược, danh sách kho theo màu, cảnh báo | 4 màn hình chạy được trên điện thoại thật |
| AI và dữ liệu | Hoàn thiện model, tích hợp TFLite vào ứng dụng, thí nghiệm đo hệ số độ chín | File tflite, bảng số liệu thực nghiệm |

## 10.1. Việc phải bắt đầu ngay vì có độ trễ

Hai việc dưới đây không thể làm gấp vào phút chót, phải khởi động sớm:

- Đặt mua linh kiện — chờ giao hàng 2 đến 4 ngày

- Mua chuối và xoài lúc còn xanh, chụp ảnh mỗi ngày trong 10 ngày để đo hệ số độ chín và tạo tập ảnh thực tế. Đặt DHT22 cạnh chỗ để trái cây để ghi nhiệt độ phòng làm dữ liệu chuẩn hoá.

# 11. DANH SÁCH KIỂM TRA

In trang này ra và đánh dấu từng mục khi hoàn thành.

- Đã mua đủ linh kiện theo mục 2.1

- Cài xong Arduino IDE và gói ESP32, máy nhận cổng COM

- Cài xong thư viện DHT sensor library và Adafruit Unified Sensor

- Đấu nối đúng theo bảng chân ở mục 3.1

- Code bước 1 chạy được, Serial Monitor in ra nhiệt độ và độ ẩm

- Tạo xong project Firebase, đã có đường dẫn database và Database Secret

- Code bước 3 chạy được, Serial in ra HTTP 200

- Firebase Console hiển thị nhánh stations/station_01 có dữ liệu

- Giá trị trên Firebase thay đổi khi hà hơi vào cảm biến

- Quay video màn hình làm bằng chứng nộp thầy

- Cài xong Node.js, VS Code và eas-cli

- Tạo xong project Expo và build được APK development

- Cài APK lên điện thoại, chạy được npx expo start --dev-client

Mọi thắc mắc trong quá trình làm, ghi lại thông báo lỗi đầy đủ và ảnh chụp màn hình rồi đưa lên nhóm chat để cùng xử lý.